Упростить конструкцию фильтра можно, применив кварцевые резонаторы в SMD корпусе. На фото макет фильтра 6-го порядка на резонаторах типоразмера 7мм на 5мм (0705) на частоту 40,0 МГц по основной гармонике (www.smd.ru). В таких резонаторах верхняя крышка корпуса соединена с незадействованными контактными площадками. Припаяв крышку резонатора к фольге платы (общий провод), получаем возможность монтировать чип-конденсаторы 0805, 0603 непосредсвенно на резонатор. На макете резонаторы установлены с двух сторон (не обязательно) для оптимизации монтажа. Расчетное значение емкости пегко получить, монтируя конденсаторы друг на друга. Входное/выходное сопротивление фильтра 50 Ом.

Миниатюры