# Прибор для тренировки и отбора пар ламп ГК-71.

2021.03.17 | Евгений | UA6LIF | просмотров страницы: 132

Предлагаю вот такой простой и несложный приборчик... Предназначен для тренировки давно не работавших ламп и для отбора парных по наиболее близким показаниям стрелочного прибора. Удалось вернуть в строй ГК-71 1956г. частично потерявшую вакуум (наблюдалась белёсость в районе геттера), что интересно эта лампа оказалась лучше всех в сравнении с 7 штуками новых 1983г.-1991г. Видно в ту пору качество материалов было получше...
Режим тренировки: пол накала - 15мин., полный накал - 15мин. Под анодным напряжением по 30 мин., начиная со ступени малого тока.

После тренировок случаев прострела ГК-71 не наблюдалось даже при анодном 3кV...
Прибор собран в корпусе старого БП от компьютера. Применён трансформатор ТН-56, стрелочный прибор на 100мкА (можно от 50мкА до 500мкА, градуируют прибор на максимальный ток 300мА подбирая правый по схеме резистор 5,1кОм*),керамический галетник, рассверленная панель от ГУ-29. Монтаж в целях безопасности должен быть изолирован от корпуса!!! Схема удвоения непосредственно от сети.
Рад был кому-то помочь. Всего доброго! 73!